Майские обновления принесли новый способ обновлять прошивку вашей ККТ — через USB.  О том, как настроить данный способ читайте в этом посте.

### ВАЖНО:  все файлы для работы с DFU лежат здесь https://yadi.sk/d/hfDo-rIL3JYYBN  — обновленные файлы брать у ЦТО

### 0. DFU

Режим dfu переводит кассу на 30 секунд в состояние ожидания  прошивки (первый присланный пакет сбрасывает таймер). После загрузки прошивки касса перейдет в режим техобнуления.

В DFU режиме ККТ не будет отвечать на команды и будет постоянно светить красный индикатор (если он имеется у данной ККТ).

### 1. ЗАГРУЗЧИК

режим DFU стал работать с загрузчиками старше 127 версии (минимальная рабочая версия — 131). Так что сначала  нужно проверить вашу версию загрузчика и в случае несоответствия выполнить обновление.

Узнать версию можно либо выполнив тестовый прогон (отдельная строка укажет версию) либо специальной командой протокола: FE EC 00 00 00 00 (введена в майских обновлениях).

### 2. ВВОД В DFU режим

ККТ может войти в DFU режим тремя способами:

- Специальной командой протокола: FE ED 00 00 00 00 (введена в майских обновлениях).

- В случае повреждения прошивки

- На ККТ с ключами можно перейти в режим с помощью зажатия перемычки p2.10. У разных моделей ККТ эта перемычка/разъем может обозначаться иначе — для конкретной ККТ нужно спрашивать у ЦТО или смотреть файл перепрошивки плат, который выдается также ЦТО. Для ККТ Ритейл-01Ф это разъем xp-5. 
Важно: на некоторых ККТ могут отсутствовать пины/гребенка на разъеме — только лишь распайка под нее. Несмотря на это разъем все равно действующей, но замкнуть его будет сложней.

### 3. ДРАЙВЕР WINDOWS

- Скачайте драйвер dfu ККТ для вашей ОС

- Переведите устройство в режим DFU

- Устройство определится как LPC composite

- Установите для него скачанный драйвер (на некоторых компьютерах установка может продолжаться достаточно длительное время — ждите и верьте в лучшее)

- При следующем переводе в DFU режим ККТ будет определяться как LPC DFU

Теперь с ККТ можно работать через DFU.

### 4. DFU-UTIL И ЗАГРУЗКА ОБНОВЛЕНИЯ

- Скачайте dfu-util

- Переведите ККТ в режим DFU

- Через консоль при помощи программы отправьте файл прошивки в ККТ. Пример для Windows. dfu-util-static.exe -D upd_app.bin
(на LINUX dfu-util следует запускать с правами root)

- Если все прошло успешно, то ККТ обновится и войдет в режим техобнуления.

И все еще раз в виде видео: https://www.youtube.com/watch?v=CCTaoneBq6o